PROVA DI ESAME SCRITTO DI TERMODINAMICA per l’ammissione alla prova orale

a.a. 2016-2017     Prof. Alessandro Lascialfari e Giorgio Rossi -  27 Ottobre 2017

Scegliere e svolgere 3 esercizi sui 4 proposti

Esercizio 1 Un gas ideale monoatomico ({\displaystyle n=0.3\ moli\ }n=0.3 moli) è confinato in un recipiente cilindrico con pareti rigide ed isolanti, base conduttrice inizialmente in contatto con una sorgente a temperatura  {\displaystyle T_{0}=300\ K}T0=300 K, e delimitato da un pistone mobile senza attrito di spessore e massa trascurabile. Inizialmente il gas è in equilibrio termodinamico e il pistone, sul quale agisce la sola forza di compressione di una molla di costante elastica  {\displaystyle K=50000\ N/m\ }k=50000 N/m, delimita un volume di altezza  {\displaystyle h=20\ cm}h=20 cm. Il volume iniziale in cui è contenuto il gas vale  {\displaystyle Sh\ }Sh, ma la sezione {\displaystyle S\ }S del cilindro non è necessaria conoscerla. A partire dalla configurazione iniziale si fornisce calore al gas (attraverso la base conduttrice) fino a comprimere la molla ad un valore doppio di quello iniziale. Determinare: a) la compressione iniziale {\displaystyle \Delta l\ }x della molla; b) la temperatura finale {\displaystyle T_{f}\ }Tf del gas; c) il calore {\displaystyle Q_{a}\ }Qass assorbito dal gas.

Esercizio 2  La figura rappresenta due cicli di Carnot, svolti rispettivamente fra le temperature T1=300K e T2=T1+h e tra T2 e T3=T2+h.  La quantità di calore assorbita nel ciclo 1 è Q1a=5 J, quella assorbita nel ciclo 2 è Q2a=8J.   Determinare i rendimenti dei due cicli 1 e 2 e del ciclo ottenuto dalla sovrapposizione dei due ABCEFDA, ed il valore di h.

Esercizio 3  Si consideri una stanza al cui interno si vuole mantenere una temperatura di 20°C, quando all’esterno la temperatura è dim 0°C. Si ha la possibilità di utilizzare pareti in mattone (avente una conducibilità termica l1=1W/mK, spessore s1= 0.2 m, grigio chiaro in figura) oppure in gesso (conducibilità termica l2=0.4W/mK, s2= 0.2 m, grigio scuro in figura). Le pareti hanno dimensione a= 3 m e b= 5 m. Qual è la potenza termica da fornire alla stanza nel caso in cui (i) vi sia una sola parete confinante con l’esterno e il gesso ricopra tale parete in mattoni (Figura a) e (ii) vi siano due pareti d’angolo confinanti con l’esterno, una di gesso e una di mattoni (Figura b). Si commenti il risultato ottenuto.

(a)                               (b)

Esercizio 4   Un recipiente di volume V=1 litro contiene idrogeno (raggio molecolare r=1.4 10-8 cm) a pressione p=50 atm e temperatura T=273 K.  Quante collisioni al secondo subisce una molecola da parte delle altre ? Quante molecole colpiscono in 1s  la superficie di 1 cm2 sulle pareti del recipiente? Quante molecole sono contenute nel recipiente?

soluzione esercizio 2

SOLUZIONE ESERCIZIO 3

Caso (i)

Caso (ii)

SOLUZIONE ESERCIZIO 4

Esercizio 1 (Primo principio)

SOLUZIONI:

ES.1

ES.2

ES.3

ES.4